Документация

Arduino UNO R3 (ультразвуковой датчик HC-SR04)

Processor: ATmega328P

Файл: utrazvuk.ino

Схема исполнения программы

UART

UART

OrangePI 4 Pro (сервер/linux ubuntu 24.04 LTS)

Файл: sereverard.cpp

Windows 11 PC (клиент)

Файл: server3zab.cpp

TCP/IP (Wi-Fi), Порт:5555

Серверная часть

### Используемые протоколы

| ### Уровень | ### Протокол |
| --- | --- |
| ### Прикладной | ### Текстовые команды (GET, STREAM и тд.) |
| ### Транспортный | ### TCP |
| ### Сетевой | ### IP (IPv4) |
| ### Канальный/Физический | ### Wi-Fi + UART (serial port на Arduino) |

Описание протоколов

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

Это физический протокол передачи данных между Arduino и Orange Pi. Работает по двум проводам: один для передачи, другой для приёма. Данные передаются по одному биту, без отдельного сигнала синхронизации — приёмник и передатчик заранее договариваются о скорости. В данной системе скорость составляет 9600 бод, что означает 9600 бит в секунду. Каждый байт данных обрамляется стартовым и стоповым битами, формат 8N1 означает восемь бит данных, без проверки чётности, один стоповый бит. Arduino измеряет напряжение на аналоговом входе, преобразует его в число от 0 до 1023 и отправляет в виде текстовой строки по UART. Orange Pi читает эти строки через файл устройства /dev/ttyACM0, который операционная система создаёт при подключении Arduino.

TCP (Transmission Control Protocol)

Это транспортный протокол, обеспечивающий надёжную передачу данных между сервером на Orange Pi и клиентом на Windows. TCP гарантирует, что все данные дойдут до получателя в правильном порядке и без повреждений. Для этого он нумерует каждый отправленный байт, ждёт подтверждения получения и автоматически переотправляет потерянные пакеты. Перед началом обмена данными TCP устанавливает соединение через тройное рукопожатие: клиент посылает запрос, сервер подтверждает, клиент отвечает подтверждением. После этого образуется виртуальный канал, по которому данные текут в обе стороны. В случае разрыва соединения TCP сразу сообщает об этом приложению. Сервер слушает порт 5555 — это числовой идентификатор, позволяющий операционной системе направить входящие пакеты именно этой программе среди всех запущенных.

IP (Internet Protocol)

Это сетевой протокол, отвечающий за адресацию и маршрутизацию. Каждое устройство в сети имеет уникальный IP-адрес версии 4, состоящий из четырёх чисел от 0 до 255, разделённых точками. Когда клиент хочет подключиться к серверу, он указывает IP-адрес Orange Pi. IP-протокол определяет, как доставить пакеты от клиента к серверу через цепочку маршрутизаторов. Он не гарантирует доставку и не проверяет целостность данных — за это отвечает TCP уровнем выше. IP просто помещает в заголовок каждого пакета адрес отправителя и получателя, а маршрутизаторы по пути читают эти адреса и перенаправляют пакеты в нужном направлении. Сервер использует специальный адрес INADDR_ANY, означающий что он принимает подключения на любой из своих сетевых интерфейсов — и на Wi-Fi, и на Ethernet одновременно.

Пользовательский протокол прикладного уровня

Поверх TCP реализован простой текстовый протокол, определяющий формат команд и ответов. Команды представляют собой короткие текстовые строки: GET, LAST_DRY и STREAM. Клиент отправляет команду как обычную строку, сервер читает её, выполняет действие и возвращает многострочный текстовый ответ с метками времени и значениями. В режиме STREAM сервер отправляет обновления непрерывно каждые полсекунды, пока клиент не отключится. Этот протокол сознательно сделан текстовым и читаемым человеком, чтобы упростить отладку — команды и ответы можно читать как обычный текст, в отличие от бинарных протоколов, требующих специальных инструментов для расшифровки.

Серверная часть (Orange Pi)

Сервер работает на Orange Pi и выполняет три задачи: общается с датчиком расстояния через Arduino по UART, хранит историю измерений и обслуживает подключения клиентов по сети. При запуске он настраивает последовательный порт на скорость 9600 бод и начинает слушать TCP-порт 5555. Когда клиент подключается, сервер принимает соединение, читает команду и выполняет одно из трёх действий: отдаёт текущее значение датчика, ищет последний случай малого расстояния в истории или запускает непрерывную отправку данных каждые полсекунды. После ответа соединение закрывается, сервер ждёт следующего клиента.

Клиентская часть (Windows)

Клиент запускается на Windows-компьютере и позволяет удалённо мониторить датчик. При старте запрашивает IP-адрес сервера, затем в цикле принимает команды от пользователя. На каждую команду создаёт новое TCP-подключение к серверу, отправляет текстовую команду и выводит ответ на экран. Для обычных команд получает один ответ, для команды STREAM входит в бесконечный цикл приёма и отображает данные в реальном времени. Работает до тех пор, пока пользователь не введёт quit. В отличие от сервера, использует библиотеку Winsock, требующую инициализации перед работой и очистки после.

Отправка данных c Arduino на Orange PI

Arduino выводит данные в последовательный порт. Каждое измерение состоит из трёх частей: слово "Расстояние:" с двоеточием, числовое значение и единица измерения "см". После этого добавляется перевод строки. Такой формат удобен для отладки — можно открыть монитор порта в Arduino IDE и видеть результаты. Сервер на Orange Pi читает эти строки и извлекает из них число функцией parse_value().

Коды программ:

Serveradr.cpp